CSDS慢性应激抑郁造模

多模态神经行为数据采集与分析项目

Multi-Modal Neuro-Behavioral Data Acquisition & Analysis Pipeline

项目说明文档 · 进度报告 · 实验范式分析

研究方向：睡眠与情绪障碍的调控机制

文档版本：2026年3月24日

第一部分：项目介绍文档

1. 项目背景与科学问题

抑郁症是全球负担最沉重的精神疾病之一，然而其神经生物学机制仍有很多未解之谜。本项目以慢性社会挥败应激（Chronic Social Defeat Stress, CSDS）小鼠模型为核心，综合运用多模态数据采集与分析技术，从多个维度探索抑郁表型的神经与行为关联。

核心科学问题：CSDS 慢性应激如何改变小鼠的情感效价（Affective Valence）加工？能否通过多模态数据融合（面部表情、睡眠电生理、行为学、在体电生理）建立对抑郁表型的预测模型，并揭示其潜在的神经回路机制？慢性应激抑郁造模CSDS前后面部表情的差异精细分析，行为学实验和睡眠数据的差异，通过睡眠数据/EEG数据和行为数据来预测SI指数与抑郁表型，通过Neuropixel探针记录在体电生理活动比较造模前后和不同群之间的神经元活动差异。不同群小鼠（SUS/RES/CTRL）接收不同刺激时的精细面部表情特征，挖掘其中和情绪的关系和潜在神经生物学机制。

1.1 研究设计总览

本项目采用“应激前 → 应激后”的纵向对比设计，并结合 CSDS 造模后的易感组（Susceptible）与韧性组（Resilient）横向分组比较。研究分为四大数据模块：

| 数据模块 | 采集方法 | 分析目标 |
| --- | --- | --- |
| 行为视频 | USB摄像头 1080p@60fps + Arduino同步 | 面部表情精细分析（FaceMap/DLC） |
| 舔水行为 | Arduino TTP224电容触摸传感器 × 2路 | 舔水微细结构分析（ILI, Burst Size） |
| 睡眠/EEG | TDT (Tucker-Davis Technologies) EEG+EMG | 睡眠分期、脑电频谱分析 |
| 在体电生理 | Neuropixels 探针 | 单神经元活动、神经编码分析 |

1.2 硬件架构与多设备同步方案

本项目采用三台电脑并行工作架构，通过硬件 TTL 脉冲与软件时间戳联合实现毫秒级多模态同步：

电脑 A（TDT 工作站）：运行 TDT Synapse 软件，记录 EEG (Ch8) 与 EMG (Ch7) 高频时间序列信号。TDT 作为全局主时钟（Master Clock），通过其 C0 输出端口以 1Hz 频率向 Arduino 发送周期性 TTL 同步脉冲，用于校正时钟漂移。

电脑 B（视频 + Arduino 工作站）：运行 Python 多线程录制脚本（VideoRecord.py），同时采集 1080p@60fps 行为视频与 Arduino 串口舔水事件流。Arduino Mega 作为关键枚纽，接收 TDT 同步信号（D44 引脚）、检测舔水事件、控制 LED 闪烁（D7 引脚）以提供视觉同步标记，并通过 TTL 输出（D40 引脚）将舔水事件反馈给 TDT 系统。

电脑 C（Neuropixels 工作站）：运行 SpikeGLX 软件进行大规模在体神经元记录。通过接收 TDT 和 Arduino 的 TTL 同步脉冲，将电生理数据与其他模态对齐。

1.3 软件架构与数据分析流水线

在数据分析端，本项目开发了一套完整的自动化 Python 流水线，实现从原始数据到统计报告的全流程自动化：

| 脚本 | 功能说明 | 核心技术 |
| --- | --- | --- |
| split_trials.py | 从完整 Session 中切分单次 Trial；视频截取、EEG/EMG 切片、按水嘴分类 | FFmpeg 无损截取、TDT 线性回归对齐、SYNC_PULSE 时钟校正 |
| analyze_trial.py | 单次 Trial 多模态对齐分析；Lick Rate、EEG 带通滤波、EMG 均方根包络 | 多面板可视化、时域/频域分析 |
| facemap_analysis.py | 解析 FaceMap .h5 文件；计算瞳孔直径、胡须运动幅度、鼻尖运动 | Pearson 跨模态相关性矩阵 |
| compare_spouts.py | 组间统计比较；S1 vs S2 的 Mean±SEM 走势对比 | 组间统计検验、多 Trial 平均 |

1.4 时间戳同步技术详解

多模态数据同步是本项目的技术难点与核心创新点。由于不同设备的时钟源存在微小的物理差异（时钟漂移，Clock Drift），我们采用了“硬件 TTL 脉冲 + 线性回归校正”的混合同步策略：

同步原理：线性回归时间偏移校正 TDT 以固定频率（1Hz）发送 SYNC_PULSE 至 Arduino。Arduino 同时记录其本地 millis() 时间戳和 Python 系统时间戳（perf_counter()）。通过对数百个同步脉冲时间对进行线性回归拟合，就可以建立两套时钟之间的精确映射关系，将任意一个时间点从一个时钟域无损转换到另一个时钟域。残差通常小于 1ms。

1.5 面部表情分析框架

基于 Dolensek 等人 (2020, Science) 的里程碑研究，小鼠的面部表情是其内在情感效价（Internal Affective State）的直接读数。本项目利用 FaceMap GUI 软件提取视频中小鼠的面部关键点坐标，包括：

- 瞳孔直径（Pupil Diameter）：反映自主神经系统兴奋性，与情绪唤起（Arousal）密切相关

- 胡须运动位移（Whisker Movement）：多根胡须的帧间运动幅度，反映触觉探索行为和情绪状态

- 鼻尖运动（Nose Tip Movement）：反映嘴部区域的运动模式变化

这些特征与舔水率、EEG 频谱、EMG 包络在同一时间轴上对齐展示，并计算跨模态 Pearson 相关系数矩阵，探索各信号之间的关联性。

第二部分：项目进度报告与后续发展方向

2. 前期工作总结

2.1 硬件系统建设（已完成）

硬件层面的工作已全部完成，形成了完善的多设备協同架构：

| 硬件组件 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Arduino Mega 行为控制器 | ✅ 完成 | v6.10 生理学双锁版，上升沿检测 + 85ms 不应期 |
| TTP224 电容触摸传感器 × 2 | ✅ 完成 | 双路水嘴舔水检测，带侧向死区互斥锁 |
| USB 摄像头 1080p@60fps | ✅ 完成 | DirectShow + MJPG 配置，经过帧率稳定性验证 |
| TDT 电生理采集系统 | ✅ 完成 | EEG (Ch8) + EMG (Ch7) + TTL 同步输出 |
| LED 同步闪烁器 (D7) | ✅ 完成 | 30ms 点亮时长，确保 60fps 相机捕获1-2帧 |
| TDT→Arduino TTL 同步线 (D44) | ✅ 完成 | 1Hz SYNC_PULSE，用于时钟漂移校正 |

2.2 软件开发进度

A. Arduino 固件（已完成）

touchsensor.ino v6.10：实现了基于小鼠 12Hz 舔舐生理极限的双锁抗噪算法（上升沿检测 Edge Detection + CPG 生理不应期 85ms），支持双路水嘴舔水检测、TDT 同步脉冲接收、LED 视觉标记、实验流程控制（Z/E/F/N 指令）、定时维护给水、长静默自动诱导等全套功能。

MultiStimShockParadigm.ino v2.1：多味觉刺激 + 电击范式升级版，支持4路液体刺激控制（水、糖水、奎宁、生理盐水）+ 1路电击触发，支持手动模式和自动化序列模式。

B. Python 数据采集脚本（已完成）

VideoRecord.py：三线程架构（串口监听、视频写入、状态监控），使用 time.perf_counter() 提供约 100ns 分辨率的时间戳，通过 threading.Event 保证跨线程状态可见性。输出 video_timestamps.csv、arduino_events.csv 和 behavior_video.mp4。

C. Python 数据分析流水线（部分完成）

| 组件 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| split_trials.py | ✅ 完成 (90%) | 已完成单 Session 处理；正在增加多 Session 适配和无 TDT 数据时的降级模式 |
| analyze_trial.py | ✅ 完成 | 单次 Trial 多模态可视化已全功能实现 |
| facemap_analysis.py | ✅ 完成 | 已实现 .h5 解析、全模态对齐图、相关性热力图 |
| compare_spouts.py | ✅ 完成 | 单天单动物组间比较已完成（如 3.13-8s Session） |
| batch_pipeline.py | ❌ 未开始 | 多实验多天大规模批处理的顶层调度脚本 |

2.3 当前核心挑战

挑战一：多 Session 波化处理与多只动物多次session分析 当前流水线仅针对包含完整 TDT 数据的 Session（如 3.13-8s）进行了测试。然而部分实验日期（如 3.12）未记录 TDT 数据。需要在 split_trials.py 中实现“优雅降级”：无 TDT 时跳过 EEG/EMG 处理，但保留视频切片和 Arduino 行为数据的完整提取。 目前脚本针对于一只C57小鼠的一次会话（150个trial）继续分析，后续需要扩展到多只小鼠在连续几天多个不同session中的数据联合分析。

挑战二：下游脚本的参数化改造 所有下游分析脚本（analyze_trial.py、facemap_analysis.py、compare_spouts.py）需要同步增加 --session_dir 参数支持，并能够读取 trial_info.json 中的 has_neural 标志位，在无神经数据时智能隐藏 EEG/EMG 面板。

3. 后续发展方向分析

3.1 近期工程目标（工程建设阶段）

- 完成 split_trials.py 的鲁棒性升级：添加 argparse 参数化支持、find_tdt_dir() 自动探测函数、无 TDT 数据时的降级模式（在 trial_info.json 中添加 has_neural: false 标志位）。

- 下游脚本同步升级：为所有分析脚本添加 --session_dir 参数、has_neural 读取逻辑、智能面板显示/隐藏控制。

- 创建 batch_pipeline.py：顶层批处理调度脚本，自动轮询所有 experiment_output_* 目录，顺序执行完整流水线。

3.2 中期分析目标（数据分析阶段）

- 舔水微细结构分析（Lick Microstructure）：分析 Inter-Lick Interval (ILI) 和 Lick Burst Size (LBS)。ILI 反映中枢模式发生器（CPG）的稳定程度，Burst Size 反映小鼠对味道的享乐价值（Palatability），能够区分运动障碍和动机降低。

- 睡眠分期自动化：基于 EEG 频谱分析（Delta, Theta, Sigma 等频段）和 EMG 活动度，实现 NREM/REM/Wake 自动分期，比较 CSDS 前后睡眠架构变化。

- 多模态融合预测模型：整合面部表情特征、睡眠参数、行为学指标，使用机器学习方法（如随机森林、支持向量机、深度学习）预测 SI 指数与抑郁表型。

- 在体电生理数据分析：利用 Neuropixels 探针数据，进行 spike sorting、神经元编码分析、不同脑区的活动模式比较（如 mPFC、BLA、VTA 等与情绪调控相关的脑区）。

3.3 远期科学目标

项目的最终科学目标是建立一套从“多模态生物标志物”到“抑郁表型预测”的完整框架，具体包括：

- 建立 CSDS 前后面部表情效价谱系曲线（从 -1 Aversive 到 +1 Appetitive）的全谱系变化模型

- 通过睡眠架构参数（NREM/REM 比例、睡眠片段分布）预测抑郁易感性

- 揭示特定神经回路（如 mPFC-BLA 通路）在情感效价加工中的因果性作用

- 为抑郁症的早期生物标志物识别和干预策略提供实验依据

第三部分：实验范式分析与建议

4. 实验范式对比分析

根据您的研究目标——探索 CSDS 慢性应激如何改变小鼠的情感效价加工——我们对两套实验范式进行了系统对比。

4.1 范式一：双水嘴经典舔水范式（touchsensor.ino v6.10）

核心设计：双路水嘴（S1/S2）的自由舔水范式，类似于经典的糖水偏好测试（Sucrose Preference Test, SPT）。小鼠在两个水嘴之间自由选择，每次舔水触发奖励后进入 8s 试次间歇（ITI）。最多 150 次奖励。

优势：

- 数据采集系统已全面验证，流水线成熟稳定，已积累大量实验数据（如 3.09–3.13 多个 Session）

- 舔水检测算法先进，双锁防抖机制确保数据干净，能够捕获高质量的舔水微细结构

- 与 TDT 电生理的硬件同步已经实现，能够进行舔水关联的 EEG 分析

局限性：

- 仅能提供二元选择结果，缺乏情感效价的维度广度（Valence Breadth）

- 无法区分“快感缺失（Anhedonia）”与“负性敏化（Aversive Sensitization）”的独立贡献

- 不包含厨恶性刺激和物理痛觉刺激，无法构建完整的情感谱系

4.2 范式二：多味觉刺激 + 电击范式（MultiStimShockParadigm.ino v2.1）

核心设计：基于 Dolensek 等人 (2020, Science) 的理论框架，包含 5 种刺激类型：糖水（正性感受）、水（中性）、生理盐水（中性）、奎宁（苦味厨恶）、电击（物理痛觉）。支持自动化随机序列模式，试次间歇 8–12s 随机化。

优势：

- 多维度效价映射：能够构建从 -1 (Aversive) 到 +1 (Appetitive) 的完整情感谱系曲线，而不仅仅是二元偏好

- 应激影响的双向验证：可以同时检测 Stressed 组对糖水的愉悦表情是否铝化（Blunting），以及对奎宁/电击的负性反应是否敏化（Sensitization）

- 文献支撑强：直接基于 Science 年度里程碑研究的实验设计，方法学严谨性高

局限性与待改进点：

- 硬件更复杂（需要 4 路电磁阀 + 1 路电击触发器），调试工作量更大

- 代码中的 delay() 阻塞调用会影响舔水检测的实时性，需要重构为非阻塞架构

- 自动模式中电击可预测性太强，可能导致小鼠进入冻结状态（Freezing），干扰后续舔水数据

- 缺少刺激前基线预捕获期（Pre-stimulus Baseline），不利于表情 AI 分析的基准校准

4.3 范式对比总结表

| 对比维度 | 范式一（双水嘴） | 范式二（多刺激 + 电击） |
| --- | --- | --- |
| 情感谱系覆盖 | 仅正性/中性 | 正性 → 中性 → 负性 → 痛觉（全谱系） |
| 核心指标 | 偏好比 + 舔水率 | 效价曲线 + 多维表情特征 |
| 文献支撑 | 经典 SPT 范式 | Dolensek 2020 Science |
| 硬件复杂度 | 低（2路电磁阀） | 高（4路电磁阀 + 电击器） |
| 代码成熟度 | 已全面验证 | 需要重构优化 |
| 数据积累 | 已有多 Session 数据 | 尚无 |
| 适用场景 | 快感缺失检测 | 情感效价全谱系检测 |

5. 范式建议：分阶段双范式策略

核心结论：建议采用“分阶段双范式”策略 在您的研究中，两套范式并不是互斥关系，而是互补关系。范式一是已经验证的“地基”，范式二是最终的“科学高度”。建议分三个阶段推进。

5.1 第一阶段：先用范式一完成数据积累与流水线验证

范式一的代码和硬件已经完全成熟，应当优先利用这个优势：

- 继续积累 CSDS 前后的双水嘴行为数据，完善 batch_pipeline.py 批处理流水线

- 完成多动物多天的舔水微细结构分析（ILI、Burst Size），建立行为学基线

- 完成 FaceMap/DLC 面部表情提取的全流程验证，确定表情特征提取的稳定性和可重复性

- 发表第一篇数据驱动的工作（如 CSDS 前后的 SPT 偏好变化 + 面部表情关联分析）

5.2 第二阶段：并行重构范式二代码，补强实验设计

在第一阶段积累数据的同时，并行对 MultiStimShockParadigm.ino 进行关键重构：

- 消除 delay() 阻塞：将所有电磁阀和电击控制改为非阻塞式状态机，确保舔水检测的实时性不受刺激发放影响。

- 增加基线预捕获期：在每个 Trial 开始前增加 3s 的静默期（Pre-stimulus Baseline），为 AI 表情分析提供中性对照。

- 优化电击策略：采用 Block 设计（例如：液体 Block → 电击 Trial → 液体 Block），降低电击的可预测性，避免 Freezing 效应。

- 移植双锁算法：将 touchsensor.ino 中已验证的边缘检测 + 生理不应期双锁机制移植到新范式中。

5.3 第三阶段：采用范式二进行全谱系情感效价研究

当范式二的硬件和代码都经过充分验证后，将其应用于正式实验：

- 在 CSDS 造模前后分别进行多刺激表情测试，构建每只小鼠的完整效价谱系曲线

- 比较易感组 vs 韧性组的表情效价曲线差异（是正性铝化还是负性敏化，或两者兼有）

- 结合 Neuropixels 在体记录，探索特定脑区在不同刺激时的神经元活动模式差异

5.4 统计方法建议

统计模型推荐：线性混合效应模型（LMM） 由于每只小鼠会产生数千帧数据，存在明显的嵌套结构（多帧 ⊆ 多 Trial ⊆ 单只小鼠）。严禁使用普通 t-test 或 ANOVA。应采用线性混合效应模型（Linear Mixed-Effects Models, LMMs），将 Stimulus_Type 和 Stress_Group 作为固定效应，Mouse_ID 作为随机效应。Python 中可使用 statsmodels.formula.api.mixedlm() 或 R 中的 lme4 包。

— 本文档结束 —